Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 28.02.2008.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель "_________________"

_________________ (____________)

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

маляра (4-го разряда)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность маляра 4-ого разряда "____________" (далее - "Организация").

1.2. Маляр назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.

1.3. Маляр подчиняется непосредственно _______________ Организации.

1.4. На должность маляра назначается лицо, имеющее среднее специальное образование и стаж работы по специальности ___ лет.

1.5. Маляр должен знать:

- устройство и способы наладки механизмов и приспособлений, применяемых при малярных работах;

- способы выполнения малярных работ с высококачественной отделкой;

- процесс разделки поверхностей под сложный рисунок различных пород дерева, мрамора и камня;

- особенности механизированной очистки поверхностей и корпусов от обрастания и старого лакокрасочного покрытия;

- технические условия и требования на окрашивание и лакирование;

- способы реставрации окрашенных поверхностей, линкруста, линолеума и других материалов.

1.6. В период временного отсутствия маляра его обязанности возлагаются на ______________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Маляр осуществляет следующие виды работ:

Высококачественное окрашивание поверхностей сухими порошками, различными красками и лаками в несколько тонов и отделку поверхностей с шлифованием, лакированием и полированием.

Торцевание и флайцевание окрашенных поверхностей.

Протягивание филенок с подтушевкой.

Нанесение рисунков на поверхности по трафаретам в четыре и более тонов.

Разделку поверхностей под сложный рисунок различных пород дерева, мрамора и камня.

Самостоятельное составление сложных колеров.

Реставрацию окрашенных поверхностей, линкруста, линолеума и других материалов.

Лакокрасочные покрытия по стеклу и керамической эмали.

Изготовление сложных трафаретов и гребенок для разделки окрашиваемых поверхностей.

Наклеивание коврового линолеума, павинола и других материалов.

Окрашивание после грунтования поверхностей методом холодного безвоздушного распыления.

Окрашивание деталей, изделий, приборов в тропическом исполнении.

Межоперационную защиту фосфатирующими грунтовками листового материала и профильного проката для судовых цистерн питьевой, дистиллированной и питательной воды, медицинского и технического жира.

Механизированную очистку корпусов судов от коррозии, окалины, обрастания и старого лакокрасочного покрытия дробеструйными аппаратами со сдачей работ по образцам и эталонам и водой под высоким давлением.

Определение качества применяемых лакокрасочных материалов.

Наладку механизмов, применяемых в производстве малярных работ.

Примерные виды работ:

Автомобили легковые, кроме марок ЗИЛ, "Чайка", и автобусы - окончательное окрашивание, отделка и полирование.

Ватерлинии и марки углубления - окрашивание синтетическими и масляными красками.

Детали на экспорт и экспонаты выставочные - окрашивание по 1 классу отделки.

Изделия специальные судовые (3с-95, УПВ) - окрашивание по 1 классу отделки.

Катера - окрашивание.

Корпуса, кронштейны основания, детали литые сложной конфигурации - окрашивание по 2 классу отделки.

Корпуса подшипников на экспорт - окрашивание по 1 - 2 классу отделки.

Корпуса приборов и блоков, крышки, панели, лицевые каркасы, кронштейны, антенны - окрашивание по 1 - 2 классу отделки, наружное декоративное окрашивание.

Корпус судна, конструкции судовые и поверхности судовых помещений (отсеков, танков, цистерн) - грунтование и окрашивание методом холодного воздушного и безвоздушного распыления лакокрасочных материалов.

Обтекатели - окрашивание.

Палубы в жилых и служебных помещениях судов - настил линолеума, релина, эгелита.

Поверхности конструкций - нанесение мастики "Адем" аппаратом "Пласт".

Поверхности металлических закрытых, тесных и труднодоступных мест (шахт, отсеков, цистерн) - грунтование и окрашивание эпоксидными красками.

Поверхности полотняные салонов самолетов - покрытие многослойное лаками и красками.

Покрытие "ЛАК" - замер специальных параметров.

Помещения жилые, служебные - выравнивание поверхностей палуб мастиками под наклеивание линолеума.

Статоры и роторы - покрытие внутренних и наружных диаметров, обмоток электроизоляционными эмалями, лаками.

Стены, полки, мебель снаружи и внутри, потолки и крыши локомотивов, цельнометаллических вагонов, вагонов с машинным охлаждением, изотермических вагонов с металлическим кузовом и каюты судов - окрашивание и покрытие лаком кистью, распылителем или валиком.

Суда, фюзеляжи, крылья самолетов и стенки туристических и служебных вагонов - нанесение отличительных надписей и маркировок.

Троллейбусы и вагоны метро - окончательное окрашивание и отделка.

Цистерны питьевые - окрашивание.

Электроприборы, электромашины крупногабаритные - окрашивание и полирование.

3. ПРАВА

Маляр имеет право:

3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности маляра.

3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию маляра.

3.3. Представлять интересы предприятия в сторонних организациях по вопросам, связанным с его профессиональной деятельностью.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Маляр несет ответственность за:

4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.

4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя Организации.

4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.

4.5. Необеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы маляра определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.

5.2. В связи с производственной необходимостью маляр обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

6. ПРАВО ПОДПИСИ

6.1. Маляру для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи организационно-распорядительных документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

С инструкцией ознакомлен         ______________/______________

(подпись)