Приложение 2

к Методическим рекомендациям

о порядке разработки генеральных

схем очистки территорий

населенных пунктов

Российской Федерации

(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ СОСТОЯНИЮ

СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ

1. Общая структура системы санитарной очистки и уборки.

2. Правила санитарного содержания, уборки и благоустройства города. Нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов. Тарифы вывоза и обезвреживания.

3. Объемы вывезенных за истекший год твердых и жидких бытовых отходов, средние расстояния вывоза, площадь механизированной уборки городских территорий.

4. Процент охвата населения планово-регулярной системой очистки, в том числе по частному сектору. Применяемые системы, сменность и периодичность вывоза отходов. Техническое состояние мусоросборных камер в домовладениях, оборудованных мусоропроводами, и мусоросборных (контейнерных) площадок. Тип и количество мусоросборников, порядок их мойки и дезинфекции.

5. Места обезвреживания отходов: свалки, полигоны, сливные станции и пункты, поля ассенизации - местоположение, решение об отводе, площадь, подъездные пути, инженерное обеспечение, применяемые механизмы, обслуживающий персонал, порядок ведения работ, экологическая обстановка. Возможность продолжения эксплуатации.

6. Сведения о наличии спецмашин и механизмов (по каждому виду в отдельности) представляют по форме 1.

Форма 1

| N | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Год выпуска | Количество | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Очередность заполнения формы следующая:

- мусоровозы;

- ассенизационные машины;

- подметально-уборочные машины;

- пескоразбрасыватели;

- снегопогрузчики;

- шнекороторные и фрезерно-роторные снегоочистители;

- универсальные и тротуароуборочные машины;

- илососы;

- бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы;

- автосамосвалы и бортовые машины;

- прочая техника.

7. Базы по содержанию и ремонту техники - описание аналогично с пунктом 6.

8. Численность населения города на начало года, в том числе по административным районам.

9. Статистические отчеты по дорожно-мостовому хозяйству и о домовом фонде.

10. План (схема) города в М 1:5000 - 1:25000 с расположением всех существующих сооружений системы санитарной очистки и уборки (полигоны, сливные станции, скотомогильники, базы по содержанию спецтехники, пункты заправки водой поливомоечных машин, снегосвалки, базы по приготовлению и хранению противогололедных материалов).

11. Общее состояние окружающей среды, фоновое загрязнение, наиболее неблагополучные территории.

12. Предложения по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки города.

Примечание. Указанные данные могут уточняться в процессе разработки генеральной схемы очистки.