Приложение 5

к Правилам по охране труда

при работах на линейных

сооружениях кабельных

линий передачи

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МЕСТ (УСЛОВИЙ) ПРОИЗВОДСТВА И ВИДОВ РАБОТ,

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ВЫДАВАТЬ

НАРЯД-ДОПУСК НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В МЕСТАХ ДЕЙСТВИЯ

ОПАСНЫХ ИЛИ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ

1. Выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.

2. Выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах.

3. Выполнение земляных работ на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и т.д.), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных подземных коммуникаций.

4. Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ.

5. Выполнение работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог (определяется с учетом действующих нормативных документов по безопасности труда соответствующих министерств и ведомств).

6. Выполнение газоопасных работ.

НАРЯД-ДОПУСК

на производство работ в местах

действия опасных или вредных факторов

Выдан "__"__________ 200_ г.

Действителен до "__"__________ 200_ г.

1. Руководителю работ ___________________________________________

(Ф.И.О., должность)

2. На выполнение работ __________________________________________

(наименование работ, место, условия их

______________________________________________________________________

выполнения)

3.  Опасные производственные факторы, которые действуют или могут

возникнуть независимо от выполняемой  работы в местах ее производства:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4.  До  начала  производства работ необходимо выполнить следующие

мероприятия:

| No. п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Начало работ в __ час. __ мин. __ 200_ г.

Окончание работ в __ час. __ мин. __ 200_ г.

5. В процессе производства работ необходимо выполнять следующие мероприятия:

| No. п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

6. Состав исполнителей работ

┌─────────────┬──────────────┬─────────────────┬─────────────────────┐

│Фамилия, имя,│Квалификация, │   С условиями   │     С условиями     │

│  отчество   │ группа по ТБ │ работ ознакомил,│   работ ознакомлен  │

│             │              │инструктаж провел│                     │

├─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤

│1            │              │                 │                     │

│2            │              │                 │                     │

│3            │              │                 │                     │

│4            │              │                 │                     │

│и т.д.       │              │                 │                     │

└─────────────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────────┘

7. Наряд-допуск выдал ___________________________________________

(уполномоченный приказом руководителя

______________________________________________________________________

организации, Ф.И.О., должность, подпись)

Наряд-допуск принял _____________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

8.     Письменное     разрешение     действующего     предприятия

(эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.

Мероприятия    по    безопасности    строительного   производства

согласованы.

______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя

______________________________________________________________________

действующего предприятия или эксплуатирующей организации)

9.  Рабочее  место  и условия  труда  проверены.  Мероприятия  по

безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ __________________________

(Ф.И.О., должность,

подпись, дата)

10. Наряд-допуск продлен до _____________________________________

(дата, подпись лица, выдавшего

наряд-допуск)

11.  Работа  выполнена  в полном объеме.  Материалы,  инструмент,

приспособления убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ           _______________________

(дата, подпись)

Лицо, выдавшее наряд-допуск  _______________________

(дата, подпись)